Лабораторная работа №4. Триггеры.

Цель работы: изучить элементарные автоматы с памятью — триггеры. Понять роль обратной связи в цифровых схемах, освоить работу асинхронного и синхронного RS-триггеров, D-триггера и T-триггера, а также получить практические навыки их сборки и исследования в среде веб-симулятора.

1. Элементы с памятью

Все схемы, изученные в предыдущих работах, относятся к комбинационным: сигналы на их выходах в любой момент времени однозначно определяются сигналами на входах. Убрали входное воздействие — исчез и результат. Такая схема не способна что-либо запомнить, а без памяти невозможны ни регистры, ни счётчики, ни оперативное запоминающее устройство.

Чтобы схема приобрела память, в неё вводят обратную связь: сигнал с выхода элемента возвращается на его же вход (непосредственно или через соседние элементы). Выход начинает поддерживать сам себя, и схема сохраняет своё состояние после снятия входного воздействия. Схемы с обратной связью называются последовательностными, а их выходы зависят не только от текущих входных сигналов, но и от предыстории.

Триггер — простейшая последовательностная схема, способная хранить один бит информации. У триггера два устойчивых состояния, поэтому его называют также бистабильной ячейкой. Состояние триггера считывают с прямого выхода Q; кроме него почти всегда имеется инверсный выход, сигнал на котором всегда противоположен сигналу на прямом.

Асинхронный RS-триггер

RS-триггер — базовая схема с памятью. Он имеет два входа: S (от англ. set — установка) и R (от англ. reset — сброс). Единица на входе S переводит триггер в состояние Q = 1, единица на входе R — в состояние Q = 0. Когда оба входа равны нулю, триггер хранит записанное ранее значение. Схема собирается из двух элементов «ИЛИ-НЕ», выход каждого из которых заведён на вход другого (рис. 1).

Рис. 1. Асинхронный RS-триггер на элементах «ИЛИ-НЕ»

Таблица переходов:

| S | R | Состояние Q после воздействия | Название режима |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Не изменяется | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | Установка |
| 0 | 1 | 0 | Сброс |
| 1 | 1 | Не определено | Запрещённая комбинация |

Обратите внимание на последнюю строку. При S = R = 1 оба выхода принудительно устанавливаются в ноль, то есть нарушается основное свойство триггера: прямой и инверсный выходы перестают быть противоположными. Опаснее другое — после одновременного снятия обоих сигналов триггер перейдёт в непредсказуемое состояние, зависящее от того, какой из элементов окажется быстрее. Поэтому комбинацию S = R = 1 называют запрещённой, а на практике её исключают схемотехнически.

Слово «асинхронный» означает, что триггер срабатывает сразу же, как только изменился входной сигнал, без согласования с какими-либо другими устройствами. На функциональных схемах триггер изображают прямоугольником с буквой T (рис. 2).

Рис. 2. Условное графическое обозначение RS-триггера

Существует и второй вариант той же схемы — на элементах «И-НЕ» (рис. 3). Он работает с инверсными входами: активным является уровень логического нуля, а хранение соответствует единицам на обоих входах. Запрещённой в такой схеме будет комбинация нулей на обоих входах.

Рис. 3. Асинхронный RS-триггер на элементах «И-НЕ»

Синхронный RS-триггер

В реальном устройстве десятки узлов переключаются одновременно, и сигналы доходят до них с разными задержками. Чтобы схема не реагировала на случайные кратковременные помехи, вводят общий тактовый сигнал C (от англ. clock), который разрешает запись только в строго определённые моменты времени. Для этого перед RS-триггером ставят два управляющих элемента «И-НЕ», на вторые входы которых подан тактовый сигнал (рис. 4).

Рис. 4. Синхронный RS-триггер

При C = 0 управляющие элементы закрыты, и сигналы S и R не проходят к ячейке памяти: триггер хранит своё состояние независимо от того, что происходит на информационных входах. При C = 1 схема работает как обычный RS-триггер. Такое управление называют управлением по уровню.

D-триггер

Главный недостаток RS-триггера — наличие запрещённой комбинации. Его устраняют простым приёмом: оставляют один информационный вход D (от англ. data), а сигнал на второй вход подают через инвертор. Тогда на входы S и R всегда поступают противоположные значения, и запретная ситуация становится невозможной. Полученная схема называется D-триггером (рис. 5).

Рис. 5. Условное графическое обозначение D-триггера

Таблица переходов:

| C | D | Состояние Q после воздействия | Название режима |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Не изменяется | Хранение |
| 0 | 1 | Не изменяется | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | Запись нуля |
| 1 | 1 | 1 | Запись единицы |

Правило работы D-триггера предельно простое: при разрешающем тактовом сигнале выход повторяет вход, при запрещающем — хранит последнее значение. Именно поэтому D-триггер называют триггером задержки или защёлкой: он «защёлкивает» значение входа в нужный момент времени.

Различают два способа управления. Триггер, управляемый уровнем («прозрачная защёлка»), повторяет вход всё время, пока C = 1. Триггер, управляемый фронтом, записывает данные только в момент перепада тактового сигнала из нуля в единицу; такой вход называют динамическим и обозначают на схеме косой чертой или треугольником. В сложных устройствах применяют именно управление фронтом — оно позволяет строить схемы, где выход триггера заведён на его собственный вход.

T-триггер

T-триггер (счётный триггер) изменяет своё состояние на противоположное при каждом активном такте. Его легко получить из D-триггера, управляемого фронтом: достаточно соединить инверсный выход со входом D (рис. 6). Тогда при каждом тактовом импульсе триггер записывает значение, обратное текущему.

Рис. 6. T-триггер на основе D-триггера с обратной связью

Таблица переходов:

| Номер такта | Состояние Q |
| --- | --- |
| Исходное | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |

Из таблицы видно важное свойство: полный цикл состояний T-триггера занимает два такта, то есть частота сигнала на выходе Q вдвое ниже частоты тактового сигнала. По этой причине T-триггер называют делителем частоты на два и используют как основную ячейку двоичных счётчиков: соединив несколько T-триггеров в цепочку, получают деление на 4, 8, 16 и так далее.

2. Пример работы в тренажере

Прежде чем приступать к заданию, выполните тренировочный пример. Соберём асинхронный RS-триггер на двух элементах «ИЛИ-НЕ» и убедимся, что схема действительно хранит информацию.

Шаг 1. Анализ схемы

Требуется: два входа (S и R), два элемента «ИЛИ-НЕ» и два выхода (Q и инверсный Q). Главная особенность схемы — перекрёстные обратные связи: выход верхнего элемента подключается ко входу нижнего, а выход нижнего — ко входу верхнего. Если в тренажёре нет готового элемента «ИЛИ-НЕ», соберите его из элемента «ИЛИ» и инвертора.

Шаг 2. Сборка на сайте

- Перетащите из панели инструментов на рабочее поле:

  - 2 элемента «Вход» (Input);

  - 2 элемента «ИЛИ-НЕ» (NOR);

  - 2 элемента «Выход» (Output).

- Подпишите входы: верхний — «S», нижний — «R».

- Соедините проводники:

  - От входа «S» проведите линию к первому входу верхнего элемента «ИЛИ-НЕ».

  - От входа «R» проведите линию ко второму входу нижнего элемента «ИЛИ-НЕ».

  - Выход верхнего элемента соедините с первым входом нижнего элемента.

  - Выход нижнего элемента соедините со вторым входом верхнего элемента.

  - Выход верхнего элемента дополнительной линией соедините с элементом «Выход» и подпишите его «Q».

  - Выход нижнего элемента дополнительной линией соедините со вторым элементом «Выход» и подпишите его «инверсный Q».

- Тестирование: подавайте на входы сигналы в указанной ниже последовательности и после каждого шага записывайте показания обоих индикаторов. Порядок шагов важен: в отличие от комбинационных схем, результат зависит от предыстории.

| Шаг | S | R | Q | Инверсный Q | Ожидаемый режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 |  |  | Установка |
| 2 | 0 | 0 |  |  | Хранение единицы |
| 3 | 0 | 1 |  |  | Сброс |
| 4 | 0 | 0 |  |  | Хранение нуля |
| 5 | 1 | 0 |  |  | Повторная установка |

Ключевой момент опыта — шаги 2 и 4. На обоих входах ноль, никакого воздействия на схему нет, но индикаторы продолжают показывать разные значения. Это и есть память: схема «помнит», какой сигнал приходил последним.

3. Задание для выполнения на тренажере

Выполните задания на сайте. Для каждой собранной схемы сделайте скриншот экрана и заполните таблицу переходов в отчете.

Задание 1. Соберите асинхронный RS-триггер на элементах «И-НЕ» по схеме рис. 3.

- Определите опытным путём, какой уровень сигнала (0 или 1) является активным для входов этой схемы.

- Найдите запрещённую комбинацию входных сигналов и объясните, чем она опасна.

- Сравните полученную схему с триггером на элементах «ИЛИ-НЕ» из тренировочного примера и заполните таблицу переходов для обоих вариантов.

Задание 2. Соберите синхронный D-триггер (защёлку): к схеме синхронного RS-триггера добавьте инвертор так, чтобы остался один информационный вход D.

- Заполните таблицу переходов для всех комбинаций сигналов C и D.

- Установите C = 1 и, меняя сигнал D, проследите за выходом. Объясните, почему такой режим называют «прозрачным».

- Объясните, почему в схеме с одним информационным входом запрещённая комбинация в принципе не может возникнуть.

Задание 3. Соберите T-триггер на основе D-триггера с обратной связью по схеме рис. 6.

- Подайте на тактовый вход последовательность из шести импульсов и запишите состояние выхода Q после каждого из них.

- Определите, за сколько тактов схема возвращается в исходное состояние, и сделайте вывод о том, во сколько раз понижается частота сигнала.

- Предложите схему, которая делит частоту тактового сигнала на четыре. Укажите, сколько триггеров для этого потребуется и как их соединить.